# 齿轮任意缺陷二分类 V4 实验详细技术报告

全实验参数 结果 参数来源与算法公式

2026 年 9 月 29 日

文档性质： V4 实验复盘、逐次参数归档、结果审计与最终配置追溯
实验入口： train_binary_defect_v4.py、optimize_binary_defect_v4_ensemble.py、infer_binary_defect_v4.py
数据范围： 343 张齿轮图像及对应 XML 标注
结果范围： dataset_defects/binary_defect_v4、runs/binary_defect_v4、outputs/binary_defect_v4
复核日期： 2026 年 9 月 29 日

## 目录

- 结论与适用范围

- 任务定义与评估目标

- 数据来源 拆分与防泄漏

- V4 完整实验流程

- 公共训练 推理与选择参数

- 每次正式实验的完整参数 内容与结果

- 基线 扩展单模型与最终融合结果

- 参数和权重是怎样通过实验得到的

- 方法 算法与公式

- 误差分析 证据边界与限制

- 最终推理配置与复现步骤

- 文件与证据索引

- 附录 A 旁路运行产物

- 附录 B 完整逐图测试结果说明

- 附录 C 配置差异与文档审计说明

## 1 结论与适用范围

V4 将 scratch 与 missing_tooth 合并为一个 defect 正类，只判断整张齿轮图像应当通过还是剔除，不输出缺陷类型和位置。正式流程完成了 18 个候选训练和 2 个 120 epoch 上限的完整复训，共 20 个进入单模型排行榜的实验；之后从 8 个强且架构多样的候选中穷举 470 种成员与融合方式组合，并仅用验证集选择最终三模型最大概率融合。

最终成员是 xfull_resnet18_384_w1_s73_r1、x_yolo_384_w1_s17 和 p_resnet18_512_w4。三个模型分别执行四路 TTA 和温度缩放，融合分数取三者缺陷概率最大值。验证集选择默认阈值 0.702842226；验证结果为 Recall 0.933、Precision 0.848、FPR 0.250。50 张历史留出集上的最终结果为 Recall 0.633、Precision 0.731、F1 0.679、FPR 0.350、AUROC 0.707、AUPRC 0.814，混淆矩阵 TP/FP/TN/FN=19/7/13/11。

预设目标是 Recall ≥0.95 且 FPR ≤0.30。最终版本两项均未同时达到：测试 Recall 低 0.317，FPR 高 0.050。scratch Recall 只有 0.364，是主要瓶颈；missing_tooth Recall 为 0.789。该模型适合辅助筛选、人工复核和难例收集，现有证据不足以支持无人值守自动剔除。

| 指标 | 验证集 | 历史留出集 | 目标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷 Recall | 0.933 | 0.633 | ≥0.950 | 未达标 |
| Precision | 0.848 | 0.731 | 未设硬约束 | 供参考 |
| F1 | 0.889 | 0.679 | 未设硬约束 | 供参考 |
| normal FPR | 0.250 | 0.350 | ≤0.300 | 测试未达标 |
| AUROC | 0.868 | 0.707 | 未设硬约束 | 排序能力一般 |
| AUPRC | 0.905 | 0.814 | 未设硬约束 | 受正类比例影响 |

## 2 任务定义与评估目标

图像标签定义为 y=1 当原始类别是 scratch 或 missing_tooth，y=0 当类别是 normal。推理输出校准后的 defect_probability。当融合概率 p_fused ≥ threshold 时输出 REJECT，否则输出 PASS。

主要选择约束为验证集 normal FPR 不高于 0.30，并在约束内优先最大化 Recall。报告同时保留 FPR 上限 0.10、0.20、0.30、0.50 的单模型运行点；最终融合另外计算无 FPR 限制的 1.0 档，用于高敏感阈值。FPR 0.30 档是默认生产候选，1.0 档仅是高敏感辅助模式，不能解释为质量目标已经放宽后仍然合格。

| 符号或指标 | 定义 |
| --- | --- |
| TP | 缺陷图被判为 REJECT |
| FN | 缺陷图被判为 PASS |
| FP | normal 图被判为 REJECT |
| TN | normal 图被判为 PASS |
| Recall | TP / (TP + FN) |
| Precision | TP / (TP + FP) |
| FPR | FP / (FP + TN) |
| Specificity | TN / (TN + FP) = 1 − FPR |
| F1 | 2 × Precision × Recall / (Precision + Recall) |
| NPV | TN / (TN + FN) |

## 3 数据来源 拆分与防泄漏

V4 复用 V3 的样本加载与近重复分组函数。程序按 train_001 至 train_343 逐张读取图片；XML 中必须只包含一种缺陷类，框坐标必须落在图像边界内。原始分布为 scratch 79、missing_tooth 132、normal 132；合并后二分类分布为 defect 211、normal 132。

| 数据集 | scratch | missing_tooth | defect 合计 | normal | 总计 | face | oblique | side |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| train | 56 | 95 | 151 | 92 | 243 | 90 | 95 | 58 |
| val | 12 | 18 | 30 | 20 | 50 | 22 | 19 | 9 |
| test | 11 | 19 | 30 | 20 | 50 | 20 | 18 | 12 |
| 合计 | 79 | 132 | 211 | 132 | 343 | 132 | 132 | 79 |

### 3.1 视角推断

设图像长短边比 r=max(width/height, height/width)。当 r≥1.8 时标为 side；1.25≤r<1.8 时标为 oblique；否则标为 face。视角只用于拆分平衡、采样平衡和分组评估，不作为模型输入标签。

### 3.2 近重复分组

每张图先缩放为 9×8 灰度图，比较相邻列像素得到 64 位 dHash。两图 dHash 汉明距离不超过 2 时无条件并组。对于编号相距不超过 3 的图片，如果 dHash 距离为 3 至 8、宽高比相对差不超过 0.15、64×64 去均值归一化灰度向量的点积不低于 0.92，也会并组，但这一规则将连通分量大小限制为不超过 12。

最终得到 159 个组，最大组 41 张。V4 以 70%/15%/15% 为目标，在类别×视角九个分层上搜索 300 次分组方案，随机种子为 20260911。候选 val/test 只从组大小不超过 20 的组中选择，因此超大组留在 train。拆分后穷举跨集合图像对，dHash 距离不超过 2 的泄漏对为 0。

### 3.3 拆分代价函数

对 val 和 test 逐组贪心选择。候选组的代价由三部分构成：总样本数偏差、九个类别×视角分层偏差、超过目标样本数 3 张后的强惩罚。可写为：

cost(g)=3×|N_after−N_target|/N_target + Σ_k |n_after,k−t_k|/max(1,t_k) + 10×max(0,N_after−N_target−3) + ε

其中 ε 是用于打破并列的极小随机数。300 次完整方案再按所有 split 和 strata 的绝对偏差总和选择误差最小者。这个设计降低近重复泄漏，但也使 val/test 更接近“跨拍摄组”泛化测试，因此指标明显低于随机逐图拆分通常得到的结果。

## 4 V4 完整实验流程

- 加载 343 张图片与 XML，合并为 normal/defect 二分类标签。

- 建立 159 个近重复组，按类别与视角分层生成固定 train/val/test 清单并执行泄漏检查。

- 运行 9 个基础候选，对比 YOLO26n-cls、ResNet18、EfficientNet-B0、384/512 输入和 defect 权重 1/2/4。

- 保存第一次基线测试：ResNet18 512 w4，四路 TTA，温度 2.025，默认阈值 0.640567。

- 增加 6 个不同随机种子的 RGB 候选和 3 个纹理 ResNet18 候选，扩大架构与随机性覆盖。

- 从单模型验证结果中选择靠前候选进行 120 epoch 上限完整复训，正式排行榜保留 2 个完整复训结果。

- 每个单模型分别比较无 TTA 与四路 TTA，随后对概率执行温度缩放，并在不同 FPR 上限下扫描阈值。

- 从 AUPRC 靠前且每个模型族最多 3 个的规则中选出 8 个组合候选，穷举 1 至 4 个成员及 mean、max、rank_mean 融合，共 470 种配置。

- 只用验证集按“满足 FPR≤0.30、Recall 最大、FPR 更低、AUPRC 更高、成员更少”的优先级选出最终三模型 max 融合。

- 固定成员、TTA、温度、融合方式和阈值后，对 50 张历史留出图生成最终逐图结果与混淆矩阵。

## 5 公共训练 推理与选择参数

### 5.1 自定义 ResNet18 与 EfficientNet B0 公共参数

| 参数组 | 完整有效值 |
| --- | --- |
| 初始化 | torchvision ImageNet 默认预训练；ResNet18 fc 或 EfficientNet-B0 classifier[1] 替换为单输出线性层 |
| 输入整形 | 保持宽高比缩放，使长边等于 imgsz；在 RGB=(238,238,238) 的正方形画布居中填充 |
| 归一化 | mean=(0.485,0.456,0.406)，std=(0.229,0.224,0.225) |
| 优化器 | AdamW；lr=3e−4；weight_decay=5e−4 |
| 学习率 | CosineAnnealingLR；T_max=实验 epoch 上限；eta_min=1e−6 |
| 损失 | BCEWithLogitsLoss；pos_weight 由实验的 defect_weight 给出 |
| batch | imgsz 384 时 24；imgsz 512 时 12 |
| 数据加载 | workers=4；pin_memory=true；persistent_workers=true；WeightedRandomSampler replacement=true |
| 混合精度 | CUDA autocast float16 与 GradScaler |
| 早停 | epoch 上限≤30 时 patience=10；否则 patience=16 |
| 最佳权重规则 | 先最大化验证 Recall，再最小化验证 FPR；每个 epoch 的阈值均在 FPR≤0.30 下扫描 |
| 硬件要求 | CUDA；现有基线报告记录 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU |

训练增强按代码顺序执行：75% 概率从水平翻转、垂直翻转、旋转 90°、旋转 270°中随机选一种；65% 概率执行 brightness 0.82–1.18 和 contrast 0.80–1.22；25% 概率执行 LAB L 通道 CLAHE，clipLimit=2.0、tileGridSize=8×8；15% 概率 GaussianBlur，半径 0.1–1.0；20% 概率加入标准差 1–5 的高斯噪声；20% 概率执行 gamma 0.82–1.18。验证与测试不做随机增强。

采样权重为 w_i = 1 / n_(category,view)。因此 scratch/face、scratch/oblique、scratch/side、missing_tooth 各视角和 normal 各视角在期望抽样频率上被拉平。该采样与 BCE 正类权重是两种不同机制：前者平衡类别×视角出现频率，后者直接放大正类损失梯度。

当前源码没有执行 JPEG 压缩增强。部分历史总结文字提到 JPEG，但训练实现中没有对应编码/解码操作；本报告以可执行源码为准。

### 5.2 纹理 ResNet18 表示

纹理模型先把 RGB 转为灰度 G，再对 G 做 CLAHE 得到 C，并用 3×3 Laplacian 计算边缘绝对值，线性归一化为 E。最终三通道输入是 [G,C,E]，之后再执行正方形填充与 ImageNet 数值归一化。其目的不是保留颜色，而是同时提供原始亮度、局部对比度和二阶边缘响应。

### 5.3 YOLO26n cls 公共参数

| 参数组 | 完整有效值 |
| --- | --- |
| 任务与初始化 | task=classify；model=yolo26n-cls.pt；pretrained=true；cls_remap=true |
| 输入与 batch | imgsz 384 时 batch 32；imgsz 512 时 batch 16 |
| 设备 | device=0；workers=4；cache=ram；amp=true；deterministic=false |
| 优化器 | AdamW；lr0=7e−4；lrf=0.01；momentum=0.937；weight_decay=5e−4；nbs=64 |
| warmup | epochs=3.0；momentum=0.8；bias_lr=0.1 |
| 增强 | degrees=3；translate=0；scale=0；flipud=0.5；fliplr=0.5；hsv_h=0.003；hsv_s=0.10；hsv_v=0.15 |
| 关闭项 | erasing=0；auto_augment=null；mixup=0；cutmix=0；copy_paste=0；dropout=0 |
| 早停 | 30 epoch 候选 patience=10；50 epoch 候选 patience=16 |
| 保存与验证 | save=true；save_period=−1；val=true；split=val；plots=true；exist_ok=true |

YOLO 中 defect_weight 不进入损失函数，而是通过复制 train/defect 文件实现。w1 保留一份；w2 每张 defect 图有两份；w4 有四份。val/test 不复制。这个实现会改变训练类别频率，但不会修改验证指标的样本权重。

### 5.4 TTA 温度缩放与运行点

none 只用原图；tta_mean 使用原图、水平翻转、垂直翻转和 CLAHE 四个版本，取四次缺陷概率的算术平均。每个实验分别比较两种方式，按 FPR≤0.30、Recall、较低 FPR、AUPRC 的顺序选出更优方式。

温度 T 在 0.35 至 4.00 的 147 个等距点上扫描，步长 0.025。用验证集二元交叉熵 NLL 最小的 T 校准概率。温度达到上界 4.0 表示最佳值落在搜索边界，不能据此断言真实最优温度就是 4.0。

### 5.5 20 个正式单模型实验参数总览

| ID | 实验 | 模型族 | 输入 | w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | p_yolo_384_w1 | yolo | 384 | 1 |
| E02 | p_yolo_512_w2 | yolo | 512 | 2 |
| E03 | p_yolo_512_w4 | yolo | 512 | 4 |
| E04 | p_resnet18_384_w1 | resnet18 | 384 | 1 |
| E05 | p_resnet18_384_w2 | resnet18 | 384 | 2 |
| E06 | p_resnet18_512_w4 | resnet18 | 512 | 4 |
| E07 | p_efficientnet_b0_384_w1 | efficientnet_b0 | 384 | 1 |
| E08 | p_efficientnet_b0_384_w2 | efficientnet_b0 | 384 | 2 |
| E09 | p_efficientnet_b0_512_w4 | efficientnet_b0 | 512 | 4 |
| E10 | x_yolo_384_w1_s17 | yolo | 384 | 1 |
| E11 | x_yolo_384_w1_s73 | yolo | 384 | 1 |
| E12 | x_resnet18_384_w1_s17 | resnet18 | 384 | 1 |
| E13 | x_resnet18_384_w1_s73 | resnet18 | 384 | 1 |
| E14 | x_efficientnet_b0_384_w1_s17 | efficientnet_b0 | 384 | 1 |
| E15 | x_efficientnet_b0_384_w1_s73 | efficientnet_b0 | 384 | 1 |
| E16 | t_texture_resnet18_384_s17 | texture_resnet18 | 384 | 1 |
| E17 | t_texture_resnet18_384_s73 | texture_resnet18 | 384 | 1 |
| E18 | t_texture_resnet18_512_s109 | texture_resnet18 | 512 | 1 |
| E19 | xfull_resnet18_384_w1_s73_r1 | resnet18 | 384 | 1 |
| E20 | xfull_texture_resnet18_384_w1_s73_r2 | texture_resnet18 | 384 | 1 |

| ID | epoch 上限 | 实际 epoch | seed | batch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 30 | 12 | 20260911 | 32 |
| E02 | 30 | 26 | 20260911 | 16 |
| E03 | 30 | 16 | 20260911 | 16 |
| E04 | 30 | 19 | 20260911 | 24 |
| E05 | 30 | 25 | 20260911 | 24 |
| E06 | 30 | 19 | 20260911 | 12 |
| E07 | 30 | 12 | 20260911 | 24 |
| E08 | 30 | 11 | 20260911 | 24 |
| E09 | 30 | 11 | 20260911 | 12 |
| E10 | 50 | 22 | 17 | 32 |
| E11 | 50 | 19 | 73 | 32 |
| E12 | 60 | 31 | 17 | 24 |
| E13 | 60 | 55 | 73 | 24 |
| E14 | 60 | 26 | 17 | 24 |
| E15 | 60 | 26 | 73 | 24 |
| E16 | 80 | 33 | 17 | 24 |
| E17 | 80 | 39 | 73 | 24 |
| E18 | 80 | 34 | 109 | 12 |
| E19 | 120 | 21 | 73 | 24 |
| E20 | 120 | 43 | 73 | 24 |

### 5.6 20 个正式单模型校准结果总览

所有下列结果均为验证集、FPR 上限 0.30 的校准运行点。

| ID | TTA | 温度 T | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | tta_mean | 2.150 | 0.667526 |
| E02 | tta_mean | 4.000 | 0.789257 |
| E03 | none | 4.000 | 0.685145 |
| E04 | tta_mean | 1.450 | 0.628039 |
| E05 | none | 2.525 | 0.622717 |
| E06 | tta_mean | 2.025 | 0.640567 |
| E07 | none | 2.075 | 0.672212 |
| E08 | none | 1.475 | 0.606768 |
| E09 | tta_mean | 4.000 | 0.717876 |
| E10 | tta_mean | 2.900 | 0.677205 |
| E11 | tta_mean | 4.000 | 0.721651 |
| E12 | none | 4.000 | 0.635575 |
| E13 | none | 4.000 | 0.596854 |
| E14 | none | 4.000 | 0.699870 |
| E15 | none | 3.400 | 0.597149 |
| E16 | none | 4.000 | 0.679665 |
| E17 | none | 4.000 | 0.765639 |
| E18 | none | 1.700 | 0.585758 |
| E19 | tta_mean | 1.275 | 0.571126 |
| E20 | none | 4.000 | 0.643494 |

| ID | Recall | Precision | F1 | FPR | AUPRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 0.833 | 0.806 | 0.820 | 0.300 | 0.769 |
| E02 | 0.667 | 0.769 | 0.714 | 0.300 | 0.818 |
| E03 | 0.600 | 0.750 | 0.667 | 0.300 | 0.677 |
| E04 | 0.867 | 0.812 | 0.839 | 0.300 | 0.886 |
| E05 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.300 | 0.835 |
| E06 | 0.900 | 0.818 | 0.857 | 0.300 | 0.853 |
| E07 | 0.867 | 0.812 | 0.839 | 0.300 | 0.838 |
| E08 | 0.867 | 0.812 | 0.839 | 0.300 | 0.858 |
| E09 | 0.867 | 0.812 | 0.839 | 0.300 | 0.862 |
| E10 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.250 | 0.856 |
| E11 | 0.667 | 0.769 | 0.714 | 0.300 | 0.774 |
| E12 | 0.767 | 0.821 | 0.793 | 0.250 | 0.849 |
| E13 | 0.900 | 0.844 | 0.871 | 0.250 | 0.775 |
| E14 | 0.833 | 0.806 | 0.820 | 0.300 | 0.766 |
| E15 | 0.900 | 0.818 | 0.857 | 0.300 | 0.736 |
| E16 | 0.900 | 0.818 | 0.857 | 0.300 | 0.828 |
| E17 | 0.900 | 0.818 | 0.857 | 0.300 | 0.860 |
| E18 | 0.833 | 0.806 | 0.820 | 0.300 | 0.800 |
| E19 | 0.867 | 0.812 | 0.839 | 0.300 | 0.860 |
| E20 | 0.867 | 0.812 | 0.839 | 0.300 | 0.858 |

## 6 每次正式实验的完整参数 内容与结果

本章每个实验的“完整参数”由第 5 章模型族公共参数与对应小节的差异参数共同组成。这样既保留全部有效值，又避免在 20 个实验下重复数百行相同字段。结果以进入模型与融合选择的校准后验证指标为主；训练历史中的原始逐 epoch 阈值不等同于温度校准后的最终阈值。

### 6.1 实验 p_yolo_384_w1

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 yolo；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；RGB；缺陷权重实现为“训练目录中每张 defect 图复制 1 份”；epoch 上限 30；实际记录 12 epochs；batch=32；seed=20260911。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 tta_mean；温度缩放网格选得 T=2.150。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.667526054，TP/FP/TN/FN=25/6/14/5，Recall=0.833，Precision=0.806，F1=0.820，FPR=0.300，AUPRC=0.769。Ultralytics 最高 val top1=0.760 出现在 epoch 2，该轮 train/val loss=0.481/0.574。

结论。 该候选保留了模型族、随机种子或输入尺寸的对照证据，但未被验证集组合搜索选为最终成员。

### 6.2 实验 p_yolo_512_w2

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 yolo；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 512×512；RGB；缺陷权重实现为“训练目录中每张 defect 图复制 2 份”；epoch 上限 30；实际记录 26 epochs；batch=16；seed=20260911。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 tta_mean；温度缩放网格选得 T=4.000。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.789257471，TP/FP/TN/FN=20/6/14/10，Recall=0.667，Precision=0.769，F1=0.714，FPR=0.300，AUPRC=0.818。Ultralytics 最高 val top1=0.760 出现在 epoch 16，该轮 train/val loss=0.121/1.090。

结论。 提高正类权重并未呈现单调收益；该结果用于确定最终不能仅靠继续增大 defect 权重来换取召回。

### 6.3 实验 p_yolo_512_w4

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 yolo；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 512×512；RGB；缺陷权重实现为“训练目录中每张 defect 图复制 4 份”；epoch 上限 30；实际记录 16 epochs；batch=16；seed=20260911。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 none；温度缩放网格选得 T=4.000。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.685144975，TP/FP/TN/FN=18/6/14/12，Recall=0.600，Precision=0.750，F1=0.667，FPR=0.300，AUPRC=0.677。Ultralytics 最高 val top1=0.780 出现在 epoch 6，该轮 train/val loss=0.176/0.828。

结论。 提高正类权重并未呈现单调收益；该结果用于确定最终不能仅靠继续增大 defect 权重来换取召回。

### 6.4 实验 p_resnet18_384_w1

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 resnet18；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；RGB；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=1”；epoch 上限 30；实际记录 19 epochs；batch=24；seed=20260911。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 tta_mean；温度缩放网格选得 T=1.450。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.628039451，TP/FP/TN/FN=26/6/14/4，Recall=0.867，Precision=0.812，F1=0.839，FPR=0.300，AUPRC=0.886。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 9，loss=0.413341、原始阈值=0.730504。

结论。 该候选保留了模型族、随机种子或输入尺寸的对照证据，但未被验证集组合搜索选为最终成员。

### 6.5 实验 p_resnet18_384_w2

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 resnet18；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；RGB；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=2”；epoch 上限 30；实际记录 25 epochs；batch=24；seed=20260911。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 none；温度缩放网格选得 T=2.525。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.622716741，TP/FP/TN/FN=24/6/14/6，Recall=0.800，Precision=0.800，F1=0.800，FPR=0.300，AUPRC=0.835。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 15，loss=0.498300、原始阈值=0.780000。

结论。 提高正类权重并未呈现单调收益；该结果用于确定最终不能仅靠继续增大 defect 权重来换取召回。

### 6.6 实验 p_resnet18_512_w4

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 resnet18；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 512×512；RGB；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=4”；epoch 上限 30；实际记录 19 epochs；batch=12；seed=20260911。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 tta_mean；温度缩放网格选得 T=2.025。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.640566757，TP/FP/TN/FN=27/6/14/3，Recall=0.900，Precision=0.818，F1=0.857，FPR=0.300，AUPRC=0.853。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 9，loss=0.782714、原始阈值=0.840545。

结论。 先成为 V4 基线单模型，随后进入最终三模型融合。

### 6.7 实验 p_efficientnet_b0_384_w1

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 efficientnet_b0；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；RGB；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=1”；epoch 上限 30；实际记录 12 epochs；batch=24；seed=20260911。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 none；温度缩放网格选得 T=2.075。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.672211631，TP/FP/TN/FN=26/6/14/4，Recall=0.867，Precision=0.812，F1=0.839，FPR=0.300，AUPRC=0.838。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 2，loss=0.504959、原始阈值=0.816734。

结论。 该候选保留了模型族、随机种子或输入尺寸的对照证据，但未被验证集组合搜索选为最终成员。

### 6.8 实验 p_efficientnet_b0_384_w2

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 efficientnet_b0；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；RGB；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=2”；epoch 上限 30；实际记录 11 epochs；batch=24；seed=20260911。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 none；温度缩放网格选得 T=1.475。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.606768027，TP/FP/TN/FN=26/6/14/4，Recall=0.867，Precision=0.812，F1=0.839，FPR=0.300，AUPRC=0.858。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 1，loss=0.908981、原始阈值=0.654760。

结论。 提高正类权重并未呈现单调收益；该结果用于确定最终不能仅靠继续增大 defect 权重来换取召回。

### 6.9 实验 p_efficientnet_b0_512_w4

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 efficientnet_b0；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 512×512；RGB；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=4”；epoch 上限 30；实际记录 11 epochs；batch=12；seed=20260911。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 tta_mean；温度缩放网格选得 T=4.000。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.717875961，TP/FP/TN/FN=26/6/14/4，Recall=0.867，Precision=0.812，F1=0.839，FPR=0.300，AUPRC=0.862。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 1，loss=1.219699、原始阈值=0.972865。

结论。 提高正类权重并未呈现单调收益；该结果用于确定最终不能仅靠继续增大 defect 权重来换取召回。

### 6.10 实验 x_yolo_384_w1_s17

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 yolo；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；RGB；缺陷权重实现为“训练目录中每张 defect 图复制 1 份”；epoch 上限 50；实际记录 22 epochs；batch=32；seed=17。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 tta_mean；温度缩放网格选得 T=2.900。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.677205340，TP/FP/TN/FN=25/5/15/5，Recall=0.833，Precision=0.833，F1=0.833，FPR=0.250，AUPRC=0.856。Ultralytics 最高 val top1=0.740 出现在 epoch 6，该轮 train/val loss=0.289/0.783。

结论。 进入最终三模型融合，是候选池中保留的 YOLO 架构成员。

### 6.11 实验 x_yolo_384_w1_s73

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 yolo；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；RGB；缺陷权重实现为“训练目录中每张 defect 图复制 1 份”；epoch 上限 50；实际记录 19 epochs；batch=32；seed=73。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 tta_mean；温度缩放网格选得 T=4.000。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.721651313，TP/FP/TN/FN=20/6/14/10，Recall=0.667，Precision=0.769，F1=0.714，FPR=0.300，AUPRC=0.774。Ultralytics 最高 val top1=0.760 出现在 epoch 3，该轮 train/val loss=0.473/0.621。

结论。 该候选保留了模型族、随机种子或输入尺寸的对照证据，但未被验证集组合搜索选为最终成员。

### 6.12 实验 x_resnet18_384_w1_s17

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 resnet18；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；RGB；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=1”；epoch 上限 60；实际记录 31 epochs；batch=24；seed=17。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 none；温度缩放网格选得 T=4.000。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.635575189，TP/FP/TN/FN=23/5/15/7，Recall=0.767，Precision=0.821，F1=0.793，FPR=0.250，AUPRC=0.849。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 15，loss=0.303422、原始阈值=0.902728。

结论。 该候选保留了模型族、随机种子或输入尺寸的对照证据，但未被验证集组合搜索选为最终成员。

### 6.13 实验 x_resnet18_384_w1_s73

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 resnet18；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；RGB；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=1”；epoch 上限 60；实际记录 55 epochs；batch=24；seed=73。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 none；温度缩放网格选得 T=4.000。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.596854167，TP/FP/TN/FN=27/5/15/3，Recall=0.900，Precision=0.844，F1=0.871，FPR=0.250，AUPRC=0.775。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 39，loss=0.115054、原始阈值=0.827292。

结论。 该候选保留了模型族、随机种子或输入尺寸的对照证据，但未被验证集组合搜索选为最终成员。

### 6.14 实验 x_efficientnet_b0_384_w1_s17

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 efficientnet_b0；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；RGB；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=1”；epoch 上限 60；实际记录 26 epochs；batch=24；seed=17。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 none；温度缩放网格选得 T=4.000。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.699870381，TP/FP/TN/FN=25/6/14/5，Recall=0.833，Precision=0.806，F1=0.820，FPR=0.300，AUPRC=0.766。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 10，loss=0.304469、原始阈值=0.967197。

结论。 该候选保留了模型族、随机种子或输入尺寸的对照证据，但未被验证集组合搜索选为最终成员。

### 6.15 实验 x_efficientnet_b0_384_w1_s73

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 efficientnet_b0；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；RGB；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=1”；epoch 上限 60；实际记录 26 epochs；batch=24；seed=73。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 none；温度缩放网格选得 T=3.400。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.597148728，TP/FP/TN/FN=27/6/14/3，Recall=0.900，Precision=0.818，F1=0.857，FPR=0.300，AUPRC=0.736。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 10，loss=0.315890、原始阈值=0.792308。

结论。 该候选保留了模型族、随机种子或输入尺寸的对照证据，但未被验证集组合搜索选为最终成员。

### 6.16 实验 t_texture_resnet18_384_s17

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 texture_resnet18；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；灰度、CLAHE 与 Laplacian 组成的纹理三通道；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=1”；epoch 上限 80；实际记录 33 epochs；batch=24；seed=17。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 none；温度缩放网格选得 T=4.000。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.679664739，TP/FP/TN/FN=27/6/14/3，Recall=0.900，Precision=0.818，F1=0.857，FPR=0.300，AUPRC=0.828。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 17，loss=0.423168、原始阈值=0.953185。

结论。 纹理表示验证了低对比边缘增强思路，但在校准后的 AUPRC 和最终组合排序中没有形成稳定增益。

### 6.17 实验 t_texture_resnet18_384_s73

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 texture_resnet18；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；灰度、CLAHE 与 Laplacian 组成的纹理三通道；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=1”；epoch 上限 80；实际记录 39 epochs；batch=24；seed=73。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 none；温度缩放网格选得 T=4.000。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.765639447，TP/FP/TN/FN=27/6/14/3，Recall=0.900，Precision=0.818，F1=0.857，FPR=0.300，AUPRC=0.860。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 23，loss=0.272625、原始阈值=0.991267。

结论。 纹理表示验证了低对比边缘增强思路，但在校准后的 AUPRC 和最终组合排序中没有形成稳定增益。

### 6.18 实验 t_texture_resnet18_512_s109

内容与完整差异参数。 候选训练；模型族 texture_resnet18；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 512×512；灰度、CLAHE 与 Laplacian 组成的纹理三通道；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=1”；epoch 上限 80；实际记录 34 epochs；batch=12；seed=109。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 none；温度缩放网格选得 T=1.700。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.585758220，TP/FP/TN/FN=25/6/14/5，Recall=0.833，Precision=0.806，F1=0.820，FPR=0.300，AUPRC=0.800。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 18，loss=0.508424、原始阈值=0.643111。

结论。 纹理表示验证了低对比边缘增强思路，但在校准后的 AUPRC 和最终组合排序中没有形成稳定增益。

### 6.19 实验 xfull_resnet18_384_w1_s73_r1

内容与完整差异参数。 120 epoch 上限完整复训；模型族 resnet18；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；RGB；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=1”；epoch 上限 120；实际记录 21 epochs；batch=24；seed=73。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 tta_mean；温度缩放网格选得 T=1.275。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.571125873，TP/FP/TN/FN=26/6/14/4，Recall=0.867，Precision=0.812，F1=0.839，FPR=0.300，AUPRC=0.860。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 5，loss=0.524295、原始阈值=0.485576。

结论。 进入最终三模型融合，提供 384 分辨率长训 ResNet18 的互补分数。

### 6.20 实验 xfull_texture_resnet18_384_w1_s73_r2

内容与完整差异参数。 120 epoch 上限完整复训；模型族 texture_resnet18；ImageNet/YOLO 官方预训练初始化；输入 384×384；灰度、CLAHE 与 Laplacian 组成的纹理三通道；缺陷权重实现为“BCEWithLogitsLoss 的 pos_weight=1”；epoch 上限 120；实际记录 43 epochs；batch=24；seed=73。其余训练、增强、优化器和早停参数均取第 5 章对应模型族的公共配置。

推理与校准。 比较 none 和 tta_mean 后选择 none；温度缩放网格选得 T=4.000。在验证集 FPR 上限 0.30 的离散阈值扫描中，阈值=0.643494277，TP/FP/TN/FN=26/6/14/4，Recall=0.867，Precision=0.812，F1=0.839，FPR=0.300，AUPRC=0.858。历史中按 Recall 优先、FPR 次优回看，最佳原始记录位于 epoch 27，loss=0.227787、原始阈值=0.914298。

结论。 纹理表示验证了低对比边缘增强思路，但在校准后的 AUPRC 和最终组合排序中没有形成稳定增益。

## 7 基线 扩展单模型与最终融合结果

### 7.1 第一次基线

9 个基础候选中，p_resnet18_512_w4 在验证集 FPR≤0.30 时取得 Recall 0.900，并按选择规则成为最初基线。它使用 512 输入、pos_weight=4、四路 TTA、温度 2.025 和阈值 0.640566757。第一次测试结果为 Recall 0.567、Precision 0.739、F1 0.642、FPR 0.300、AUROC 0.680、AUPRC 0.767，TP/FP/TN/FN=17/6/14/13。

ResNet18 512 基线验证历史

### 7.2 扩展单模型

扩展阶段引入不同 seed、更长训练和纹理表示。正式长训 xfull_resnet18_384_w1_s73_r1 在验证集阈值 0.571126 时 Recall 0.867、FPR 0.300；历史测试摘要显示它在测试上 Recall 0.467、Precision 0.933、FPR 0.050、AUROC 0.845、AUPRC 0.899。这说明排序能力有所改善，但验证阈值迁移到新组后过于保守。纹理长训的验证结果与 RGB 长训接近，没有形成稳定优势。

### 7.3 融合候选池与 470 种搜索

单模型先按 AUPRC、再按 FPR≤0.30 下 Recall 排序；每个 family 最多保留 3 个，直至得到 8 个候选。实际候选池为：p_resnet18_384_w1、p_efficientnet_b0_512_w4、t_texture_resnet18_384_s73、xfull_resnet18_384_w1_s73_r1、p_efficientnet_b0_384_w2、xfull_texture_resnet18_384_w1_s73_r2、x_yolo_384_w1_s17、p_resnet18_512_w4。

成员数 k=1 时只计算 mean；k=2、3、4 时分别计算 mean、max、rank_mean。因此组合总数为 C(8,1)+3×[C(8,2)+C(8,3)+C(8,4)] = 470。最终胜者是三个成员的 max 融合。它与若干组合的 Recall/FPR 相同，但 AUPRC 与较少成员数共同决定最终排序。

### 7.4 最终三模型参数

| 成员 | 来源实验 | 输入 | w | seed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ResNet18 长训 | xfull_resnet18_384_w1_s73_r1 | 384 | 1 | 73 |
| YOLO26n-cls | x_yolo_384_w1_s17 | 384 | 1 | 17 |
| ResNet18 基线 | p_resnet18_512_w4 | 512 | 4 | 20260911 |

| 成员 | TTA | 温度 T | 最终权重文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ResNet18 长训 | tta_mean | 1.275 | xfull_resnet18_384_w1_s73_r1.pt |
| YOLO26n-cls | tta_mean | 2.900 | x_yolo_384_w1_s17.pt |
| ResNet18 基线 | tta_mean | 2.025 | p_resnet18_512_w4.pt |

三份文件均位于 outputs/binary_defect_v4/final_ensemble/。

最终分数为：p_fused(x)=max[p_R384,TTA,T=1.275(x), p_Y384,TTA,T=2.9(x), p_R512,TTA,T=2.025(x)]。默认阈值 0.702842226 来自验证集 FPR≤0.30 运行点；高敏感阈值 0.588211008 来自验证集不限制 FPR 的运行点。

V4 最终测试混淆矩阵

### 7.5 最终测试与分组结果

| 范围 | 数量 | Recall |
| --- | --- | --- |
| scratch | 11 | 0.364 |
| missing_tooth | 19 | 0.789 |
| defect face | 9 | 0.556 |
| defect oblique | 13 | 0.615 |
| defect side | 8 | 0.750 |

最终 11 个 FN 中，scratch 占 7 个，missing_tooth 占 4 个；7 个 FP 均为 normal。高敏感阈值 0.588211 在验证集达到 Recall 1.0、FPR 0.65；在本次测试分数上，报告中的 unused_unconstrained 是对测试标签重新寻找的事后最优阈值 0.555257，不是可部署阈值，不能用它宣称模型达到测试 Recall 1.0。

## 8 参数和权重是怎样通过实验得到的

| 最终参数或权重 | 来源实验或规则 | 选择证据 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| normal/defect 标签合并 | V4 任务定义 | scratch 与 missing_tooth 都需要剔除 | 任务设定 |
| 70/15/15 拆分 | 300 次分组分层搜索 | 243/50/50，dHash≤2 跨集合泄漏为 0 | 数据设计 |
| seed 20260911 | V4 拆分及基础候选 | 固定拆分与基础随机入口 | 固定工程参数 |
| 模型族 YOLO/ResNet/EfficientNet | 9 个基础候选 | 比较架构归纳偏置与 AUPRC | 实验变量 |
| 输入 384/512 | 基础候选 | 512 w4 ResNet 成为基线；384 长训和 YOLO 提供互补 | 实验变量 |
| defect_weight 1/2/4 | 基础候选 | 权重增加没有单调提升；最终仅 R512 保留 w4 | 实验变量 |
| seed 17/73 | 6 个扩展 RGB 候选及纹理候选 | x_yolo seed17、x_resnet seed73 较强 | 实验变量 |
| 30/50/60/80/120 epoch 上限 | 先导、扩展、纹理、完整复训 | 逐步扩大预算并由早停控制实际轮数 | 分阶段预算 |
| 纹理三通道 | 3 个 80 epoch 候选及 1 个长训 | 未稳定超过 RGB，未进入最终成员 | 被否决方案 |
| 每模型 TTA 方式 | 每个实验比较 none 与 tta_mean | 最终三个成员均选择 tta_mean | 验证集选择 |
| 温度 1.275 | xfull ResNet384 验证 NLL 网格 | 0.35–4.0 扫描最小 NLL | 验证集估计 |
| 温度 2.900 | x YOLO384 s17 验证 NLL网格 | 同上 | 验证集估计 |
| 温度 2.025 | p ResNet512 w4 验证 NLL网格 | 同上 | 验证集估计 |
| 三模型成员 | 8 模型候选池、470 个组合 | FPR 约束、Recall、FPR、AUPRC、成员数排序 | 验证集组合选择 |
| 融合方式 max | mean/max/rank_mean 对比 | 胜者验证 Recall 0.933、FPR 0.25 | 验证集选择 |
| 默认阈值 0.702842226 | 最终融合验证概率扫描 | FPR≤0.30 下按 Recall 优先 | 验证集选择 |
| 高敏感阈值 0.588211008 | 最终融合 FPR cap=1.0 | 验证 Recall 1.0、FPR 0.65 | 备选运行点 |
| 最终三份 .pt | 从对应 run 的 best 权重复制 | 由上述组合胜者成员确定 | 权重归档 |
| AdamW、学习率、增强范围 | 训练脚本固定值 | 本轮没有对这些参数做独立消融 | 工程先验，非实验结论 |

需要特别区分“实验得出”和“预先固定”。模型成员、TTA、温度、融合方式和阈值有明确验证实验支撑；AdamW、学习率、颜色增强概率、CLAHE 参数等是训练方案先验，本轮只在所有相关候选中共同使用，不能声称它们分别经过 V4 消融证明为最优。

## 9 方法 算法与公式

### 9.1 带正类权重的二元交叉熵

自定义网络输出 logit z，概率 p=σ(z)。单样本损失为：

L = −[w_pos × y × log(p) + (1−y) × log(1−p)]

w_pos 分别测试 1、2、4。提高 w_pos 会加大漏检正类的梯度代价，但可能提高 normal 误报；V4 的结果证明收益不是单调的。

### 9.2 余弦退火学习率

自定义网络学习率近似为：

lr_t = eta_min + 0.5 × (lr_0−eta_min) × [1+cos(πt/T_max)]

其中 lr_0=3e−4，eta_min=1e−6，T_max 等于实验 epoch 上限。早停可能在完整余弦周期结束前终止训练。

### 9.3 CLAHE 与 Laplacian 纹理通道

CLAHE 在 8×8 网格内限制局部直方图对比度，clipLimit=2.0；Laplacian 使用 3×3 核近似二阶导数，取绝对值并归一化到 0–255。纹理模型的输入是 [gray, CLAHE(gray), normalize(|Laplacian(CLAHE(gray))|)]。

### 9.4 TTA 概率平均

四路 TTA 为原图、水平翻转、垂直翻转、CLAHE。单模型原始 TTA 分数：

p_TTA = (p_original + p_hflip + p_vflip + p_CLAHE) / 4

它降低某一种视图变换造成的偶然波动，但会让每张图的推理次数增加到 4 次。最终三模型系统共执行 12 次模型前向。

### 9.5 温度缩放

先把概率转为 logit：l=log[p/(1−p)]，再计算 p_T=σ(l/T)。T 由验证集 NLL 最小化得到：

NLL(T)=−(1/N)Σ[y_i log p_T,i +(1−y_i)log(1−p_T,i]

T>1 会压缩过度自信概率，使其更接近 0.5。温度缩放通常不改变单模型样本排序，但会改变固定阈值和不同模型概率融合的数值关系。

### 9.6 阈值扫描与字典序选择

候选阈值集合为 {0,1} ∪ {所有验证概率}。对每个阈值计算混淆矩阵。单模型选择键为：

key = (FPR≤cap, Recall, −FPR, Precision)

Python 元组按字典序取最大，因此先保证是否满足约束，再最大化 Recall，再降低 FPR，最后提高 Precision。这个规则解释了为什么阈值不一定最大化 F1。

### 9.7 AUROC 与 AUPRC

AUROC 由按概率降序得到的 ROC 折线用梯形法积分；AUPRC 使用 Recall 增量乘以当前 Precision 的阶梯积分。由于 val 只有 30 个正类、20 个负类，Recall 的最小步长约 0.0333，FPR 的最小步长为 0.05，指标呈明显离散台阶。

### 9.8 三种融合

对 M 个模型的校准概率：mean 为 (1/M)Σp_m；max 为 max_m p_m；rank_mean 先在 50 张验证图内部将每个模型分数映射到 0–1 等距秩，再对各模型秩取平均。max 融合体现“任一模型强烈认为有缺陷就剔除”，符合高召回任务，但也容易增加 FP。

## 10 误差分析 证据边界与限制

### 10.1 主要误差

最终模型漏掉 11/30 个缺陷，其中 7/11 张 scratch 被漏检，scratch Recall 0.364；missing_tooth 漏 4/19，Recall 0.789。按视角，face/oblique/side Recall 分别为 0.556/0.615/0.750。低对比划痕和跨拍摄组外观变化仍是核心问题。

max 融合把基线测试 Recall 从 0.567 提到 0.633，但 FPR 从 0.300 升到 0.350。提升来自多个模型对不同缺陷样本的互补响应，代价是只要任一成员在正常图上产生高分就会触发误报。

### 10.2 测试集性质

第一次基线测试结果已被用于判断扩展方向，随后又在相同 50 张留出图上报告扩展单模型与最终融合。因此最终测试仍是固定留出评估，但不再是完全未查看的一次性盲测。最终成员和阈值的具体计算只使用验证集，这能降低直接测试调参，但无法消除研究方向受早期测试反馈影响的选择偏差。

### 10.3 小样本不确定性

测试只有 30 个缺陷和 20 个正常。多识别一张缺陷，Recall 改变 0.0333；多误报一张 normal，FPR 改变 0.05。最终 FPR 0.35 与目标 0.30 的差距只对应一张 normal，但最终 Recall 与 0.95 的差距对应约 9.5 张缺陷，召回不足不是单个样本波动能解释的。

### 10.4 选择过拟合风险

470 个融合配置都在同一个 50 张验证集上比较，存在多重比较与验证集过拟合风险。脚本用“候选池限 8 个、每族最多 3 个、最多 4 个成员、并列时偏好更少成员”来控制复杂度，但不能完全消除风险。下一轮应使用新拍摄批次作为从未查看的独立测试集。

## 11 最终推理配置与复现步骤

最终配置文件定义三个模型、fusion=max、默认阈值 0.702842226 和高敏感阈值 0.588211008。推理脚本会递归读取常见图片格式，为每个成员生成 TTA 概率，执行温度缩放，再按 max 融合并输出带文字标记的图片和 predictions.csv。

& ".venv\Scripts\python.exe" "train_binary_defect_v4.py" --hours 6 --workers 4
& ".venv\Scripts\python.exe" "optimize_binary_defect_v4_ensemble.py"
& ".venv\Scripts\python.exe" "infer_binary_defect_v4.py" "图片或目录" --output "outputs\binary_defect_v4\inference"

现有 inference_config.json 的 weights 字段保存了原 Windows 工作区的绝对路径。迁移到当前或其他机器时，应把三条路径改为实际的 outputs/binary_defect_v4/final_ensemble/*.pt 路径，或在集成代码中以配置文件所在项目根目录解析相对路径。

## 12 文件与证据索引

| 内容 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 训练主脚本 | train_binary_defect_v4.py | 数据拆分、20 个实验定义、训练、校准、单模型结果 |
| 融合脚本 | optimize_binary_defect_v4_ensemble.py | 8 模型池、470 个组合、最终成员与阈值 |
| 推理脚本 | infer_binary_defect_v4.py | TTA、温度、融合与输出逻辑 |
| 固定拆分 | dataset_defects/binary_defect_v4/split_manifest.csv | 每张图的 split、类别、视角、组和 dHash |
| 数据预检 | dataset_defects/binary_defect_v4/preflight.json | 数量、分布、分组与泄漏检查 |
| 单模型完整记录 | outputs/binary_defect_v4/leaderboard.json | TTA、温度、四档运行点、AUPRC、权重来源 |
| 单模型摘要 | outputs/binary_defect_v4/leaderboard.csv | 20 个正式实验摘要 |
| 融合前 50 名 | outputs/binary_defect_v4/ensemble_leaderboard.json | 成员、融合方式、验证指标 |
| 基线报告 | outputs/binary_defect_v4/baseline_report_before_extended.json | 第一次单模型测试 |
| 最终报告 | outputs/binary_defect_v4/final_report.json | 最终融合与历史留出结果 |
| 推理配置 | outputs/binary_defect_v4/inference_config.json | 最终三个模型、温度、融合和阈值 |
| 逐图结果 | outputs/binary_defect_v4/test_predictions.csv | 50 张测试图的分数、决策和正确性 |
| 训练日志 | runs/binary_defect_v4/*/history.json、results.csv、args.yaml | 实际 epoch、loss 与 YOLO 完整参数 |

## 13 附录 A 旁路运行产物

运行目录还存在 3 个没有进入当前 leaderboard.json 的自定义 ResNet18 产物。它们是可追溯训练记录，但缺少与正式 20 个实验相同的 TTA、温度、四档阈值和 AUPRC 归档，因此不能与正式排行榜结果等价比较，也没有参与最终 470 种组合搜索。

| 运行目录 | checkpoint 元数据 | history 轮数 | 历史最佳 epoch | 原始验证 Recall/FPR | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f_resnet18_512_w4_r1 | ResNet18，512，w4，seed 20260911 | 29 | 13 | 0.867/0.300 | 旁路长训，未入正式 leaderboard |
| f_resnet18_384_w1_r2 | ResNet18，384，w1，seed 20260911 | 20 | 4 | 0.833/0.250 | 旁路长训，未入正式 leaderboard |
| xfull_resnet18_512_w4_s20260911_r2 | ResNet18，512，w4，seed 20260911 | 32 | 16 | 0.867/0.300 | 复训产物，未入当前正式 leaderboard |

这里的“历史最佳”是从 history.json 按 Recall 优先、FPR 次优重建，仍是未温度校准的 epoch 记录。现有文件不足以可靠恢复前两个 f_ 运行当时声明的 epoch 上限，因此不作猜测。

## 14 附录 B 完整逐图测试结果说明

test_predictions.csv 保存全部 50 张测试图：stem、truth、source_category、view、融合 defect_probability、decision 和 correct。默认阈值下 26 张图被 REJECT，其中 19 张是真缺陷、7 张是 normal；24 张图被 PASS，其中 13 张是 normal、11 张是缺陷。最低的 FN 分数为 0.555257，最高的 FN 仍低于默认阈值；7 个 FP 的分数均不低于 0.702842。

逐图文件是最终混淆矩阵和分组 Recall 的直接证据。任何后续对同一测试结果重新选阈值、挑模型或修改融合的行为都会把该留出集转化为调参集，因此新版本应另建测试集。

## 15 附录 C 配置差异与文档审计说明

本报告对相互冲突的信息采用以下证据优先级：最终 JSON/CSV 结果高于总结性 Markdown；每个 YOLO args.yaml 高于泛化描述；当前可执行源码用于解释算法；训练 history.json 与 results.csv 用于恢复实际轮数和训练过程。文档中的绝对 Windows 路径反映原运行环境，不表示当前 Linux 工作区路径。

正式记录共有 20 个单模型实验，而 V4 README 中“18 个快速候选和 3 个长训候选”的自然语言统计把旁路训练产物也计入了运行历史。为了保证可复核性，本报告以 leaderboard.json 的 18 个 pilot 加 2 个 full 为正式选择链，以附录 A 单列另外 3 个磁盘产物。

最终报告没有记录整轮扩展训练的总 elapsed_hours；基线归档记录 0.267 小时只代表当次复用/基线流程，不能当成全部 V4 训练耗时。本报告因此不虚构完整总耗时。